En este manual se describe el proceso de prueba y registración para el "WS_boot"

## Paso 1) Fabricante recibe un e-mail con la siguiente información:

- Password para descargas de firmware final en placa.

- Link de descarga del firmware de boot para la revisión de hardware correspondiente.

- Link de descarga del software para PC para instalar firmware de boot en el módulo WiFi.

## Pasos  2) Instalación del driver

- Si ya tiene instalado el driver salte al paso  3.

- Conectar el módulo WiFi via USB a su computadora.

- Instalar el driver para usb CP210x_Windows_Drivers.zip

- Verificar en el “Adminstrador de dispositivos” en que puerto se instaló puerto COM “X”

- Editar “boot.bat” y modificar el puerto COM “X”.

## Paso 3) Instalar el firmware de booteo

- Conectar el módulo WiFi via USB a su computadora si aún no lo ha realizado.

- Ejecutar “boot.bat”.

  - En el módulo WiFi comienza a titilar un led azul indicando que está en proceso de descarga.

  - En la pantalla de la computadora observará el porcentaje de avance.

  - Finalizado el proceso de descarga en el módulo WiFi se encenderá el led rojo (fijo).

- Validar el funcionamiento del hardware accediendo vía WiFi Access Point "WS.Boot hh:hh:hh", donde hh:hh:hh son los últimos 3 bytes de la MAC del dispositivo a configurar.

## Paso 4) Validar firmware instalado en el dispositivo

- Muy Importante desconectar el cable USB del módulo WiFi y conectar la alimentación de 12V a la placa madre.

- Con su computadora conectarse a la red “WS.Boot hh:hh:hh”.

- Para configurar el dispositivo acceder con su navegador de internet (Chrome, Firefox, etc.)  a la URL http://192.168.4.1 donde aparecerá la siguiente página:

- Importante validar hardware. Se deben chequean todas las entradas y salidas para poder avanzar al siguiente paso:

  - Probar las señales de entrada SIRENA+, SIRENA-, ARM/DESARMADO, PRESENCIA DE 220V.

  - Verificar lectura de tensión de BATERIA.

  - Verificar la correcta lectura de los códigos de LLAVERO y/o sensor inalambrico.

  - Verificar la actuación del rele presionando el botón “ARMADO 2 SEGUNDOS”.

  - Verificar reset presionando botón “RESET 2 SEGUNDOS”, se debe observar el durante esta verificación el apagado y encendido del led rojo.

  - Presionar el botón “TEST SECUENCIA” manteniendo presionado el botón “RESET” de la placa madre, se debe observar durante esta verificación la secuencia “1/3", “2/3" y “correcta!”. En caso de dar mensaje de “error” repetir el punto f.

- Luego de validar el hardware presionar el botón "BAJAR FIRMWARE" para proceder a la descarga del firmware final e iniciar el proceso de registración del dispositivo.

## Paso 5) Registrar dispositivo fabricado

- El primer paso para la registración del dispositivo es la aceptación de los términos y condiciones descriptos en el presente manual, para lo cual se debe presionar el botón ACEPTAR.

- Ingresar Usuario y Password de acceso a internet  para registrar el dispositivo en el control de licencias.

- Presionar el botón “Conectar a la red”  y esperar el mensaje de “conectado a …”.

- Una vez conectado a la red WiFi ingrese la clave de registración para el fabricante y presionar el botón “Registrar”.

- Si el fabricante posee crédito y el dispositivo no fue previamente registrado, podrá instalar el firmware definitivo al presionar el botón “Instalar”.

- Mientras se descarga el firmware parpadeará el led azul y se perderá la conexión WiFi.

- Luego de descargarse exitosamente el firmware definitivo, el dispositivo hará un "reboot" y  apagará los leds del módulo WiFi.

- Des-energizar, espera 10 segundos y energizarla nuevamente, si la registración fue exitosa se activará el access point del firmware definitivo.

- Completados los pasos anteriores el dispositivo queda listo para ser instalado.